项目名称：升级改造F03线库房细纱研发中试和检测平台项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定

询比价编号：CPIC-GCXMCG-2025-021

询比价文件

报价人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二五 年 六 月

编制：               审核：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就升级改造F03线库房细纱研发中试和检测平台项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

- 询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2025-021

- 询比价内容：

（一）概况

工程基本情况：联合厂房建筑面积约39701.58m2，竣工（投用）时间2003年。该房屋为单层工业厂房，结构形式为钢筋混凝土框排架结构，屋面为轻钢屋面。现拟对联合厂房D区约2970m²（局部二层，一层约2430㎡，二层约540㎡）进行改建，改建面积约2250㎡（一层），设计功能为细纱研发中试和检测平台（新增夹层面积约630m²，改建后面积约2880㎡）。

项目名称：升级改造F03线库房细纱研发中试和检测平台项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定

项目地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司公司内

鉴定范围：原联合厂房主体结构，该房屋为单层工业厂房，结构形式为钢筋混凝土框排架结构，屋面为轻钢屋面，建筑面积约39701.58m2，其中本次改建面积约2250m2（新增夹层面积约630m²，改建后面积约2880㎡）,现拟对联合厂房D区约2970㎡（局部二层，一层约2430㎡，二层约540㎡）范围进行房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定评估，并出具相关报告。

建设单位：重庆国际复合材料股份有限公司

（二）检测鉴定技术要求

鉴定包含安全鉴定和抗震鉴定。检测鉴定资料技术数据必须满足设计要求，符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021和《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021相关规定。牵头联合工程设计单位满足《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步规范房屋建筑鉴定工作的通知》（重庆市住房和城乡建设委员会，渝建[2022]16号，2022年6月6日）规定。如果提交的报告、技术成果失真，造成询价方的损失由报价方承担全部责任。包含并不限于以下内容：

1.原建筑和结构设计施工图或竣工图、地勘资料、地基基础竣工验收资料调查；

2.建筑结构实际布局（建筑布局、结构布置、结构形式、抗侧力系统布置、支座及其连接构造等）与现存图纸资料的对比复核；

3.建筑结构外观质量缺陷调查（开裂、渗漏水、蜂窝麻面孔洞离析、风化等），建筑内外环境、历史荷载情况调查；

4.地基基础工作现状（通过上部结构的变形和开裂情况反应地基稳定性）；

5.上部构件细部尺寸、配筋、钢筋保护层厚度、混凝土材料抗压强度抽检；

6.根据现场实测结果情况，结合现存技术资料，对结构构件和整体按国家标准规定进行建模计算分析，对其结构安全性和抗震性能进行评价鉴定，并提出结构存在的问题，为后续改造设计提供技术依据；

7.出具检测鉴定报告（并附结构分析报告）；

8.检测及抽检数量按国家规范《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）A类执行。

（三）主要的鉴定依据

主要的鉴定依据包含并不限于以下内容：

《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步规范房屋建筑鉴定工作的通知》重庆市住房和城乡建设委员会，渝建[2022]16号，2022年6月6日；

《建设工程质量管理条例》；

《建设工程质量检测管理办法》（2022年住房和城乡建设部令第57号）；

《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）；

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019;

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009；

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ50-057-2006；

原建筑和结构设计施工图或竣工图、地勘资料、地基基础竣工验收资料文件。

三、鉴定工期要求

- 鉴定合同签订后，10天内出具正式的检测鉴定报告。

- 四、报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（一）本次询价要求报价人须具备建设行政主管部门颁发的地基基础、主体结构、钢结构检测资质。

（二）提供满足国家规范的相应资质文件证明，并随报价文件一并送达。

五、报价文件要求：

1.报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。所有报价文件需提供扫描电子文件U盘（签章、签字后扫描）。

2.报价文件（扫描电子文件U盘）应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

3.有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

4.报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

5.技术文件部分格式不限。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币  20000 元

| 序号 | 工程名称 | 包干含税总价（元） | 增值税总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级改造F03线库房细纱研发中试和检测平台项目房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定 |  | 元， 其中增值税税率 % |
| 说明：检测鉴定范围以现场踏勘及建筑竣工图为准。包干总价不因检测鉴定量的变化做调整，包括试验费、人工费、材料费、用水用电费、机械及设备使用费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。报价方需开具检测类增值税专用发票。 |  |  |  |

- 付款方式：

- 1.银行承兑汇票；若采用电汇付款，承包人需按支付金额的1%给予发包人现金折扣（需付至农民工工资专户的农民工工资和配置票据后结算尾差≤5000元的现金支付部分除外）。

2.无预付款。

3.受托方完成检测鉴定和建模计算分析工作，并提供电子版检测鉴定报告和财务需求的合规发票后，委托方10个工作日内通过银行转账方式支付尾款至受托方银行账户。

八、询比价公告时间

- （1）本次询比价公告开始时间2025年6月30日，公告结束时间2025年7月4日。

- （2）取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055

技术 联 系人：张峰树                  联系电话： 13618317003

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

- 报价文件递交截止时间：2025年7月5日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

- 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

- 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年 6 月30日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日