项目名称：大渡口坩埚窑改造项目

询比价编号： CPIC-GCXMCG-2025-039

询比价文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二五年八月

技术及技术评分编写

编制：               审核：

商务及商务评分编写

编制：               审核：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就大渡口坩埚窑改造项目大渡口坩埚窑改造项目项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

- 询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2025-039

- 项目名称：大渡口坩埚窑改造项目

- 询比价内容：

大渡口坩埚窑改造工程项目设计、设备采购、施工、安装、调试、通电移交等。包含但不限于：

供应商提供的项目方案应包含以下内容：

- 电缆放线：电缆型号交联电力电缆\ZR-YJV-0.6/1kV 3×185+2×95mm²，长度约170米；

- 柜体安装接线：1个配电柜1个控制柜安装，包括动力电缆及控制电缆进出线放线接线；

- 配电柜搬迁：1个配电柜拆线搬迁后接线；

- 4台60KVA水冷漏板变压器接线、安装；

- 桥架安装：300*200桥架约30米，150*50桥架约50米

- 控制及电力电缆清单

| - 序号 | - 电缆型号 | - 数量 | - 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - R型补偿导线RC-HS -FVRPLPX205 2×1.5 | - 50米 | - 漏板热电偶测温 |
| - 2 | - 控制屏蔽电缆ZR-KVVPR 2×1.5mm² | - 200米 | - 反馈电压电流 |
| - 3 | - 控制电缆ZR-KVVR 4×1.5mm² 0.6/1kV | - 50米 | - 涂油电机线 |
| - 4 | - 控制屏蔽电缆\RVVP 16×0.75mm² | - 30米 | - 拉丝机按钮盒 |
| - 5 | - 电力电缆（2*70mm²） | - 50米 | - 漏板变压器 |
| - 6 | - 电力电缆\ZC-YJV-1kV 3×10+2×6mm² | - 40米 | - 拉丝机电源线 |
| - 7 | - 黄绿接地线\BVR 1×4 | - 50米 | - 设备接地使用 |

- 7、坩埚窑新增一个台位及后部隔板结构布置图详见图纸。

- 8、安装快速接头：规格型号30PH+30SM（成套），数量40个。（含大垫圈，每套接头用2个）

- 9、安装快速接头的铜倒刺（每套接头用1个）数量40个，详见图纸。

- 10、不锈钢水管开孔，并安装快速接头。开孔数量30个。

- 11、以上工作内容需符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，保证正常通电，设备运转正常。潜在比选单位可现场勘察，了解施工范围及内容。

- 工期：合同签订后15天完成

服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口生产基地。

- 报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

4.1.1在中国境内合法工商登记；

4.1.2具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照；

4.1.3同时具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质（或电力工程施工总承包三级及以上资质）和国家电力主管部门颁发的承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上资质；

4.1.4具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证复印件；项目经理安全生产考核合格证书复印件。）

4.1.5拟派项目经理资格要求：

项目经理应具有贰级及以上(机电工程专业)注册建造师执业资格（必须已在参选人单位注册），中选后只能在本项目任职（参选人提供承诺），否则参选文件做否决参选处理；

（须提供项目经理的建造师执业资格注册证复印件、带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章的养老保险缴纳证明复印件（期限须包含2025年1月至2025年6月）。）

4.1.6拟派项目技术负责人资格要求：

应具有工程类中级及以上职称；

（须提供项目技术负责人的职称证复印件、带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章的养老保险缴纳证明复印件（期限须包含2025年1月至2025年6月））

五、报价文件要求：

- 报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

- 报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

- 有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

- 报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币210000元，一次性报价且为最终报价，所有报价均含9%增值税，且应包含税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

七、付款方式：

- 合同签订后供货完成/服务完成后支付95%合同价款，质保期为一年，质保期满一年5日后支付5%合同价款，付款方式为现金。

八、询比价公告时间

- 本次询比价公告开始时间2025年8月29日，公告结束时间2025年9月3  日。

- 取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人：杨老师          联系电话： 18983993055

技术联 系 人：赵老师          联系电话： 18723032325

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

- 报价文件递交截止时间：2025年9月 4日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

- 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

- 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价的所有报价人的谈判文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年8月29日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日